3.3 – ZUNANJA UREDITEV            PRIPRAVLJALNA DELA

- INVESTITOR :

RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

ŠTEFANOVA 5,1000 LJUBLJANA

- OBJEKT :

UKC MARIBOR

DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI

- VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE :

- PZI

- ZA GRADNJO:

# DOZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA

- PROJEKTANT :

- ARHITEKT ERNST d.o.o., Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje

- DIREKTOR :

Sergej Ernst

- ODGOVORNI  PROJEKTANT :

- Valter Ernst u.d.i.a.,  A-0460

- ODGOVORNI VODJA PROJEKTA :

Valter Ernst u.d.i.a.,  A-0460

- ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:

006/2013, Celje, september  2019

| # 3.3.2 | # KAZALO VSEBINE NAČRTA ZUNANJE UREDITVE – PRIPRAVLJALNA DELA Št. 006/2013 |
| --- | --- |

| ### 3.3.1 | ### Naslovna stran |
| --- | --- |
| ### 3.3.2 | ### Kazalo vsebine načrta |
| ### 3.3.3 | ### Tehnično poročilo |
| ### 3.3.4 | ### Fotografije |
| ### 3.3.5 | ### Risbe |

TEHNIČNO POROČILO

3.3.   ZUNANJA UREDITEV – PRIPRAVLJALNA DELA

3.3.1 Splošno

K projektu: DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL, je bil izdelan projekt ZUNANJE UREDITVE, št. 006/2013 – januar 2018.

Naveden projekt se vse do pričetka gradnje ne bo spreminjal, izdelan pa je delni projekt za pripravljalna dela, ki obsega predhodno prestavitev škarpe št. 2 in škarpe št. 3, ter nadzemnega hidranta, kot je označeno v ureditveni situaciji.

Prestavitev obeh škarp je potrebna zaradi širitve ceste na največji možni odmik od novih dvigal in v nadaljevanju ceste tudi mimo vogala Urgence (MFT blok).

Po projektu zunanje ureditve se zniža niveleta ceste vse do prizidka dvigal, zato bo med gradnjo dovoza potrebno prevezati kanalizacijo po projektu Zunanje ureditve gasilskih dvigal št. 006/2013.

3.3.2  Gradnja škarpe št. 2 in 3

Predvidena pripravljana dela zajemajo torej novogradnjo odseka št. 2 in nadgradnjo odseka škarpe št. 3, ki poteka vse do betonske ploščadi za gasilska vozila ( Glej sliko 2 nadbetonirane škarpe za delovno površino gasilskega vozila).

Na škarpi št. 2 je predvidena nova pocinkana in barvana ograja, sektor št. 3 pa ima prestavljeno obstoječo ograjo, ki je očiščena in prebarvana.

Od tu naprej, pa vse do strojnice klimata Urgence, poteka nova škarpa št. 4, s katero širimo cesto na 3.65m in izboljšamo prehod na vogalu MFT. Na tem delu MFT je namreč pomemben dovoz do strojnice klimata in dovoz do skladišča centralne lekarne.

Škarpa št. 1 in št. 4 ni zajeta v pripravljalnih delih, zato ostane postavka v popisu del zunanje ureditve in se bo izvajala med gradnjo prizidka za gasilska dvigala.

3.3.3  Prestavitev hidranta

Med staro dovozno cesto na betonsko ploščad gasilskega vozila in novo škarpo št. 3, je v zelenici obstoječ nadzemni hidrant, ki ga je potrebno prestaviti k zunanji ograji ob Titovi cesti. Glej oznako P.NH (prestavljen nadzemni hidrant).

Glej postavko Zunanje ureditve 5.12 – hidrant!

Sestavil,Valter Ernst

Celje, september  2019

| # 3.3.4 | # FOTOGRAFIJE |
| --- | --- |

Fotografija 1

Fotografija 2

Fotografija 3

Fotografija 4

| # 3.3.5 | # RISBE |
| --- | --- |

|  | Geodetski načrt | M 1:500 |
| --- | --- | --- |

|  | Situacija opornih zidov | M 1:250 |
| --- | --- | --- |
|  | Načrt zakoličbe | M 1:250 |
|  | Situacija ureditve | M 1:250 |
|  | Situacija prečnih sklonov | M 1:250 |
|  | Situacija odvodnjavanja | M 1:100 |
|  | Situacija komunalnih naprav in napeljav | M 1:250 |
|  | Podolžni profil dovoza | M1:250/100 |
|  | Prečni prerez 1 | M 1:100 |
|  | Prečni prerez 2 | M 1:100 |
|  | Prečni prerez 3 | M 1:100 |
|  | Prečni prerez 4 | M 1:100 |
|  | Prečni prerez 5 | M 1:100 |
|  | Prečni prerez 6 | M 1:100 |
|  | Normalni profil | M 1:50 |
|  | Detajl polaganja plastičnih cevi | M 1:10 |
|  | Montažni revizijski jašek ∅100 | M 1:25 |
|  | Detajl požiralnika z litoželezno rešetko | M 1:10 |