PONUDNIK

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Številka ponudbe: ……….….

Datum: ……………

PREDRAČUN ZA

VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA - POPRAVEK

| ZS | Naziv | EM | Količina | Cena brez DDV | Vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izvedba nove linije 1 | kpl | 300 |  |  |
| 2. | Prestavitev linije do 20 m 2 | kpl | 60 |  |  |
| 3. | Popravilo linije 3 | kpl | 30 |  |  |
| 4. | Izvedba betonskega preboja do maksimalno Ø 5 cm | kpl | 35 |  |  |
| 5. | Izvedba nove optične linije 4 | kpl | 10 |  |  |
| 6. | Delilnik (modularni) 19" 2U, 24xRJ45, Cat.6A PRAZNI | kom | 40 |  |  |
| 7. | Optični delilnik 19" 1HE12XLCD kompletiran 9/125 | kom | 5 |  |  |
| 8. | Instalacijski kabel 10 G/sek. U-FTP ali S-FTP Cat. 7 | m | 15000 |  |  |
| 9. | Optični kabel A-DQ(ZN)B2Y-12Xe9/125 | m | 2000 |  |  |
| 10. | Zamenjava obstoječe komunikacijske omare z novo 5 | kom | 10 |  |  |
| 11. | Priključni kabli - bakreni 6 | Enota | 1 |  |  |
| 12. | Priključni kabli – Optični 7 | Enota | 1 |  |  |
| 13. | Odpiranje in zapiranje lamelnega ali spuščenega stropa | m | 1 |  |  |
| 14. | Dobava in polaganje plastičnih kabelskih kanalov (npr. NIK) | m | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Vrednost brez DDV |  |
|  |  |  |  | DDV |  |
|  |  |  |  | Vrednost z DDV |  |

- Komplet ene (1) linije zajema:

- Modul (2 kom):

- Modul STP 1xRJ45/s Cat. 6A 10G enojni ali

- Modul RJ 45/s na kabel industrijski Cat. 6A, 7

- Vtičnica (1 Kom):

- vtičnica parapet, podometna, GFP, 88x88, 2 port RJ45 Cat 6A ali

- vtičnica nadometna, GFP, 88x88, 2 port RJ45 Cat 6A

- Dolžina kabla 60m

- Izvedba meritev Cat. 6 in izdelava merilnega protokola

- Ogled lokacij, določitev priključnih mest in priprava dela

- Ostali drobni inventar (člen za podaljšanje kablov, podnožje za IBM module,…)

- Komplet prestavitve ene linije do 20 m zajema:

- Modul (1 kom):

- Modul STP 1xRJ45/s Cat. 6A 10G enojni ali

- Modul RJ 45/s na kabel industrijski Cat. 6A, 7

- Člen za podaljšanje kablov do 100 m STP 2xRJ45/s Cat. 6A

- Izvedba meritev Cat. 6 in izdelava merilnega protokola

- Ogled lokacij, določitev priključnih mest in priprava dela

- Ostali drobni inventar

- Popravilo ene linije zajema:

- Modul (1 kom):

- Modul STP 1xRJ45/s Cat. 6A 10G enojni ali

- Modul RJ 45/s na kabel industrijski Cat. 6A, 7

- Člen za podaljšanje kablov do 100 m STP 2xRJ45/s Cat. 6A

- Izvedba meritev Cat. 6 in izdelava merilnega protokola

- Ogled lokacij, določitev priključnih mest in priprava dela

- Ostali drobni inventar

- Komplet ene (1) optične linije zajema:

- Priprava kabla za varjenje 12 vlaken: 2x

- Montaža in sestavljanje optičnega delilnika: 2x

- do 24 vlaken

- do 12 vlaken

- Meritev z OTDR enostransko z izdelavo protokola

- Izdelava fuzijskih optičnih varov

- Testiranje in diagnosticiranje linije

- Ogled lokacij, določitev priključnih mest in priprava dela

- Ostali drobni inventar

- Zamenjava ene komunikacijske omare zajema:

- Premestitev opreme (aktivne in pasivne) iz stare komunikacijske omare v novo

- Odstranitev stare komunikacijske omare

- Ogled lokacije in priprava dela

- Testiranje in diagnosticiranje linij

- Ostali drobni inventar

- Priključni kabli – bakreni različnih dolžin zajema:

- Kabel: STP cat. 6

- Dolžine (okrogli tanki (slim)):

0,5m: 200 kom

1m: 600 kom

1,5m: 500 kom

2m: 300 kom

3m: 100 kom

- Dolžine (okrogli debeli):
5m: 100 kom

10m: 100 kom

15m: 100 kom

20m: 100 kom

7 Priključni kabli – optični:

- Single mode LC/PC-LC/PC Duplex

- Dolžine:
1m: 20 kom

2m: 20 kom

3m: 20 kom

5m: 20 kom

10m: 20 kom

20m: 20 kom

Ponudnik mora izpolniti in ponuditi vse točke v predračunu!

Žig in podpis ponudnika:

…………………………….